|  | Fachgroßhandel Hans Reinhold & Sohn | Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV |  | Datum: Seite 1 von 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: | Arbeitsplatz/Tätigkeit: Umgang mit Reinigungsmitteln |  |  |  |
|  | # Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
|  |  | ## Erster Erzgebirgischer Badreiniger farblos |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  |  | ### Gefahren für Mensch Verursacht schwere Augenreizung. ### Gefahren für Umwelt Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | ### Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln Arbeitsstätte: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Ab-/Umfüllen: Es sind keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich. Transport: Gefäße geschlossen halten. Lagerung Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. Nicht Zusammen mit Lebensmittel lagern. Lagerklasse nach TRGS 510: 12 ### Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln Hautschutz: Körperschutz: nicht erforderlich. Handschutz: Handschutz: nicht erforderlich. Atemschutz: Im Normalfall nicht erforderlich Augenschutz: Bei sachgemäßer Verwendung nicht erforderlich ### Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände reinigen und pflegen. |  |  |  |
|  | # Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  |  | ### Maßnahmen zur Brandbekämpfung Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen. ### Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung Produkt mit saugfähigem, nicht brennbaren Material aufnehmen. |  |  |  |
|  |  | ### Wichtige Rufnummern: ### Feuerwehr: 112 ### Rettungsleitstelle: 110 ### Arzt: ………………………….………... ### Ersthelfer: ………………………….………... |  |  |  |
|  | # Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | Haut: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen, mit viel Wasser und Seife. Auge: Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 15 Minuten spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Augenarzt aufsuchen. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Sofort Arzt hinzuziehen. Einatmen: Nicht relevant. |  |  |  |
|  | # Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | Abfallschlüssel Produktreste 200130 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen; Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01); Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung 150102 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff Entsorgung gem. den behördlichen Vorschriften. Über ein duales System entsorgen. Behälter vor Entsorgung vollständig entleeren. |  |  |  |
|  | Stand: | Seite 2 von 2 | Unterschrift |  |  |