| Fachgroßhandel Hans Reinhold u. Sohn Mittelweg 10 D-09488 Thermalbad Wiesenbad Tel.: 0049(0)3733 5967990 Fax.: 0049(0)3733 59679930 E-Mail: beratung@reinhold-sohn-hygiene.de |  | B E T R I E B S A N W E I S U N G gemäß § 14 der GefStoffV |  | Nr.: Stand: 22.08.2018 Unterschrift: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gilt für: (Betrieb, Gebäude, Arbeitsplatz, Tätigkeit) G E F A H R S T O F F B E Z E I C H N U N G |  |  |  |  |
| Erste Erzgebirgische Hospital-Dispersion |  |  |  |  |
| G E F A H R E N F Ü R M E N S C H U N D U M W E L T |  |  |  |  |
|  | Enthält Methylchloroisothiazolinone und Methylisothiazolinone Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |  |  |  |
| S C H U T Z M A ß N A H M E N U N D V E R H A L T E N S R E G E L N |  |  |  |  |
|  | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Behälter dicht geschlossen halten. Nicht Essen, Trinken, Rauchen oder Schnupfen. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände und andere verschmutzte Körperstellen gründlich reinigen. Hautpflegemittel verwenden! Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Beschäftigungsbeschränkungen beachten! Vorratsmenge am Arbeitsplatz: Atemschutz: Umluftunabhängige Atemschutzgeräte müssen für Notfälle verfügbar sein. Handschutz: Schutzhandschuhe. Handschuhe aus PVC. Handschuhe aus Butyl. Handschuhe aus Nitril. Handschuhe aus Gummi. Schutzhandschuhe sollten regelmäßig gewechselt werden. Die genaue Durchdringzeit des Handschuhmaterials ist beim Hersteller zu erfahren und einzuhalten. Augenschutz: Schutzbrille mit seitlichem Spritzschutz. Hautschutz: Schutzkleidung. |  |  |  |
| V E R H A L T E N I M G E F A H R F A L L |  |  | Ruf Feuerwehr 112 |  |
|  | - Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren. - Bei der Beseitigung von verschüttetem Produkt immer Schutzbrille, Handschuhe sowie Atemschutz tragen. Mit saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! - Bei Brand entstehen ätzende und giftige Gase. Kontakt mit anderen Chemikalien (insbesondere starken Säuren) meiden. - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. Feuerwehr alarmieren. Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: |  |  |  |
| E R S T E H I L F E |  |  | Notruf 112 |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Auf Selbstschutz achten, ärztliche Behandlung. Lebensrettende Sofortmaßnahmen, wie 'Stabile Seitenlage', 'Herz-Lungen-Wiederbelebung', 'Schockbekämpfung' müssen situationsabhängig durchgeführt werden. Wunden keimfrei bedecken. Für Körperruhe sorgen, vor Wärmeverlust schützen. Hautkontakt: Sofort sämtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der Haut verklebt. Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Überweisung in ein Krankenhaus zur Untersuchung durch einen Facharzt. Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Bewußtsein sofort einen halben Liter Wasser trinken lassen. Arzt aufsuchen. Einatmen: Person Frischluft zuführen und bei Beschwerden Arzt konsultieren. Ersthelfer: |  |  |  |
| S A C H G E R E C H T E E N T S O R G U N G |  |  |  |  |
|  | In einen geeigneten Behälter umfüllen und zur Entsorgung durch spezialisiertes Entsorgungsunternehmen abholen lassen. |  |  |  |