08.11.2022

Nummer:

37 a

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG NACH GHS

gem. § 14 GefStoffV

Arbeitsbereich:

Betriebsbereich

Gefahrstoffbezeichnung

Erstes erzgebirgisches Glasklar mit Fettlösekraft

Produkt:

Fensterreiniger

Produktnummer:

UFI V343-M0FK-A00R-YT4C

Klar

Farbe:

flüssig

Form:

pafümiert

Geruch:

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Umgang mit Reinigern

Bearbeiter/in:

Letscher

Gefahren für Mensch und Umwelt

Gefahren für den Menschen

GHS Einstufung: ---

Chemische Charakterisierung: Wässrige Lösung mit Isopropanol.

Gefahren für die Umwelt

GHS-Einstufung: ----

Produkt ist flüssig, klar, parfümiert, mit Wasser mischbar, leichter als Wasser, schwach wassergefährdend,nicht brennbar, reagiert  alkalisch.

Im Brandfall: Brandgase von organischen Stoffen sind als Atmungsgifte einzustufen.

Biologische Effekte: ---

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:	Für gute Be- und Entlüftung auch im Bodenbereich sorgen (viermaliger Raumluftwechsel pro Stunde). Augenspüleinrichtung muss in der Nähe des Arbeitsbereichs vorhanden sein mit Kennzeichnung der Stelle. Feuerlöscher der Brandklasse ABC aufstellen und Standorte kennzeichnen. Gefäße nicht offen stehen lassen, gegen Eindringen von Feuchtigkeit schützen. Von Flammen und starken Wärmequellen fernhalten, starker Sonnenbestrahlung nicht aussetzen. Nicht mit anderen Chemikalien zusammenlagern.

Ab-/Umfüllen:	Entsprechend dem Verfahren geringe Fallhöhe wählen zur Vermeidung der Spritzgefahr oder Umfüllgefäße benutzen oder im geschlossenen System zuführen. Trichter, Pumpen und Heber sind nach Benutzung sachgerecht zu reinigen.

Transport:	Gefäße geschlossen halten. Stoff nur im Originalbehälter bzw. zugelassenen Behälter transportieren und beim Transport von zerbrechlichen Gefäßen geeignete Überbehälter benutzen. ADR/RID-Einstufung: kein Gefahrgut.

Lagerung:	Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen, an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort lagern. Nicht in Arbeitsräumen, Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenräumen, Gebäude- oder Stockwerksfluren lagern oder bereitstellen. Getrennt lagern von:  Entfernt lagern von Zünd- und Wärmequellen und an-

deren Chemikalien.

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

- Keine arbeitsmedizinische Vorsorge (Pflichtuntersuchung) vorgeschrieben.

Prüfung Anlagen und Geräte:

- Lüftung und Absaugung: ----

Informationen zu Lagermenge und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als den Tagesbedarf und getrennt von anderen Gefahrstoffen am Arbeitsplatz aufbewahren.

Aufbewahrung persönlicher Schutzausrüstung:

- Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren.

Zusatzinformationen beachten:

- Informationen des Herstellers oder Lieferers.

Datum:

28.09.2015

Nr.:

37

1 von 2

Seite:

Ersteller

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz:	Für alle unbedeckten Körperteile: vor dem Umgang wasserlösliches Hautschutzpräparat (nicht fettende Hautschutzcreme), nach dem Umgang Gel oder Paste zur Reinigung, nach der Reinigung mäßig fette Creme zur Pflege benutzen.

Handschutz:	Empfehlenswert. Gummihandschuhe (EN 374).

Atemschutz: Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung
Empfohlenes Filtergerät für kurzzeitigen Einsatz:Partikelfilter EN 141bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden

Augenschutz: Empfehlenswert bei Gefahr von Spritzern.

Dicht schließende Schutzbrille (EN 166).

Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung (zum Beispiel: Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langärmelige Arbeitskleidung)

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutz).

Verhalten im Gefahrfall

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit Wassersprühstrahl, Schaum, Kohlendioxid, Trockenlöschmittel.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Mit saugfähigem, nicht brennbarem Material aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Räume gut lüften. Zündquellen entfernen. Nicht in Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112	D-Arzt:	Siehe „Aushangpflichtige

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer:	Informationen"

Vorgesetzte:				Tel.-Nr.:

Erste Hilfe

Nach Hautkontakt: Bei Kontakt mit der Haut: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.

Bei Kontakt mit der Kleidung: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel  Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt aufsuchen. Datenblatt oder Etikett 
mitführen.

Nach Einatmen:	Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.Für Frischluft sorgen.

Nach Kleidungskontakt:	Verunreinigte Kleidung wechseln. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Hinweise für Ersthelfer:	Auf Selbstschutz achten!

Sachgerechte Entsorgung

Abfälle/Reste in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung übergeben. In Gängen und Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstigen Gegenstände abgestellt werden.

Abfallschlüssel nach AVV:	Die Zuordnung von Abfallschlüsselnummern nach dem

Abfallbezeichnung:	EAK ist branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

Datum:

08.11.2022

Nr.:

37

2 von 2

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller